TURPE_france.xlsx

Guide complet — Tarifs TURPE 6 HTB

Pour débutants · Version 2.0 · Mars 2026

Ce document explique le fichier TURPE_france.xlsx utilisé dans le modèle d'optimisation PPA. Il est écrit pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec les tarifs électriques français. Aucun prérequis technique n'est nécessaire.

# 1. Contexte — Pourquoi ce fichier existe

## 1.1 Le problème que le modèle PPA cherche à résoudre

Un grand industriel (aciérie, cimenterie, usine chimique, électrolyseur H2...) consomme des dizaines voire des centaines de mégawatts d'électricité. Il doit choisir comment s'approvisionner :

- Acheter son électricité sur le réseau via un fournisseur classique (EDF, TotalEnergies, Engie...)

- Signer un contrat direct avec un producteur d'énergie renouvelable — c'est un PPA (Power Purchase Agreement)

- Ou combiner intelligemment les deux sources

Le modèle calcule le mix optimal pour minimiser le coût total sur 20-30 ans. Pour ce calcul, il a besoin de connaître le coût complet de l'électricité réseau, heure par heure. C'est exactement ce que fournit le fichier TURPE_france.xlsx.

## 1.2 Qu'est-ce que le TURPE ?

TURPE signifie : Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité. En langage simple : c'est la facture que vous payez pour avoir le droit d'utiliser les câbles et lignes haute tension qui transportent l'électricité jusqu'à votre usine.

Quand vous achetez de l'électricité, votre facture contient toujours deux grandes parties :

- La commodity : le prix de l'électricité elle-même (varie chaque heure selon le marché européen EPEX Spot)

- L'acheminement : le TURPE — le coût d'utilisation du réseau, fixé par l'État via la CRE, indépendant du prix du marché

💡 Analogie simple Le TURPE, c'est comme le péage autoroutier. Que l'autoroute soit chargée ou vide, vous payez le péage. De même, le TURPE ne dépend pas du prix spot de l'électricité — il couvre uniquement les coûts d'infrastructure du réseau (lignes, transformateurs, maintenance...).

## 1.3 Qui fixe le TURPE et comment ?

- La CRE (Commission de Régulation de l'Énergie) : autorité indépendante de l'État qui fixe les règles et les montants. Équivalent de l'AMF pour les marchés financiers, mais pour l'énergie.

- RTE (Réseau de Transport d'Électricité) : filiale d'EDF qui gère physiquement le réseau haute tension français. C'est RTE qui perçoit le TURPE pour financer ses infrastructures.

Le TURPE est révisé chaque 1er août. La version actuelle est le TURPE 6 HTB, en vigueur depuis août 2021 et révisé chaque année avec un coefficient basé sur l'inflation.

⚠️ Fin de l'ARENH (janvier 2026) L'ARENH (Accès Régulé à l'Énergie Nucléaire Historique, 42 €/MWh) a expiré fin décembre 2025. Son successeur, les contrats de long terme EDF (CPP — Contrats à Prix Plafond, estimés 60-70 €/MWh sur 15 ans), constitue désormais la principale alternative aux PPAs renouvelables. Le TURPE reste inchangé par cette évolution — il s'applique à toutes les sources d'approvisionnement (réseau, CPP, PPA off-site).

# 2. Les domaines de tension : HTB1, HTB2, HTB3

## 2.1 Pourquoi différents niveaux de tension ?

L'électricité voyage sur le réseau à différentes tensions (mesurées en kilovolts, kV). Plus la tension est élevée, moins il y a de pertes sur les longues distances, mais plus les équipements sont coûteux. Chaque type de client est raccordé au réseau au niveau de tension qui correspond à sa puissance.

| Domaine | Tension | Qui l'utilise ? | Exemple concret |
| --- | --- | --- | --- |
| HTB1 | 400 kV (THT) | Grands réseaux régionaux | Lignes traversant la France, interconnexions européennes |
| HTB2 | 225-150 kV (HT) | Très gros industriels | Aluminium Dunkerque, grandes aciéries, usines chimiques > 100 MW |
| HTB3 | 90-63 kV (HT) | Gros industriels + distributeurs | La majorité des grands sites industriels, ENEDIS pour alimenter les villes |
| HTA | 20-33 kV (MT) | PME industrielles | Usine de taille moyenne, centre commercial, hôpital |
| BT | < 1 kV (BT) | Particuliers, petits commerces | Votre maison, une boulangerie, un bureau |

🏭 Quel domaine pour un client PPA ? La majorité des clients industriels visés par le modèle PPA sont raccordés en HTB3 (63 kV) ou HTB2 (225 kV). En dessous de 50 MW de puissance souscrite, généralement HTB3. Au-dessus de 100-200 MW, souvent HTB2. Le modèle vous permet de choisir le domaine correspondant au client dans scenario_defaults.xlsx.

## 2.2 Pourquoi le domaine change-t-il le tarif ?

Plus vous êtes raccordé haut dans le réseau (tension élevée), moins vous utilisez d'ouvrages de distribution. Un client HTB2 n'utilise ni les transformateurs HTA, ni les câbles de distribution urbains. Il paie donc moins de TURPE à l'énergie qu'un client HTB3. C'est le principe du tarif dégressif selon le niveau de tension.

# 3. Structure du tarif : composantes de la facture TURPE

## 3.1 Les différentes composantes

| Composante | Notation et unité | Ce que ça signifie |
| --- | --- | --- |
| Gestion | CG — €/an | Frais fixes de gestion du contrat de raccordement. Identiques pour tous (~9 900 €/an en 2024). Comme un abonnement : vous payez même si vous ne consommez rien. |
| Soutirage puissance | CS-b — €/kW/an | Part fixe liée à la puissance maximale souscrite. Varie selon le niveau de tension et la version tarifaire (CU/MU/LU). C'est la 'réservation de capacité' du réseau. |
| Énergie | CS-c — c€/kWh (= €/MWh) | Part variable liée à l'énergie consommée. Le prix change selon l'heure et la saison. C'est la composante la plus importante et la plus complexe. |
| TICFE (ex-CSPE) | €/MWh — fixe | Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Incluse dans le calcul du coût réseau total. |
| CTA | % — sur abonnement | Contribution au service public de l'électricité. Petite composante, incluse dans le calcul. |

Dans le modèle, la fonction process_france_grid_data() dans FranceGridUtils.py additionne toutes ces composantes heure par heure pour construire le coût réseau total : Coût total(h) = EPEX(h) + TURPE énergie(h) + TICFE + CTA.

## 3.2 Exemple de décomposition d'une facture annuelle (HTB2-MU)

Imaginons un industriel raccordé en HTB2, version MU, puissance souscrite = 100 MW, consommation annuelle = 400 000 MWh :

| Composante | Calcul détaillé | Montant | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestion CG (fixe) | 9 888 €/an (fixe) | ~10 000 € | Négligeable |
| Puissance souscrite b-HPSH (fixe) | 100 000 kW × 4.45 €/kW/an | 445 000 € | Coût réseau fixe |
| Énergie HPSH (60% de 400 GWh) | 240 000 MWh × 8.924 €/MWh | 2 141 000 € | Le plus cher |
| Énergie HCSH + HPSB (30%) | 120 000 MWh × ~6.80 €/MWh | 816 000 € | Intermédiaire |
| Énergie HCSB (10%) | 40 000 MWh × 3.570 €/MWh | 143 000 € | Le moins cher |
| TOTAL TURPE annuel estimé | — | ~3.6 M€/an | ~9 €/MWh moyen |

Valeurs approximatives à titre illustratif. Le TURPE représente typiquement 8-15% de la facture électrique totale d'un gros industriel. Le reste est la commodity (prix spot + marge fournisseur).

# 4. Les 4 classes temporelles

## 4.1 Pourquoi des prix différents selon l'heure ?

Le réseau électrique doit être dimensionné pour satisfaire la demande la plus forte de l'année (en hiver, le matin). Or, ces équipements (lignes, transformateurs) coûtent cher même quand ils ne servent qu'à 50% de capacité. Pour inciter les industriels à consommer moins aux heures de pointe, le TURPE applique des tarifs plus élevés aux heures de forte demande.

## 4.2 Les 4 classes HPSH / HCSH / HPSB / HCSB

| Classe | Signification | Saison | Heures | Tarif HTB2-MU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HPSH | Heures Pleines Saison Haute | Hiver (Nov-Mar) | 8h-20h semaine | 8.924 €/MWh — le plus cher |
| HCSH | Heures Creuses Saison Haute | Hiver (Nov-Mar) | 20h-8h + weekends | 6.824 €/MWh |
| HPSB | Heures Pleines Saison Basse | Été (Avr-Oct) | 8h-20h semaine | 5.354 €/MWh |
| HCSB | Heures Creuses Saison Basse | Été (Avr-Oct) | 20h-8h + weekends | 3.570 €/MWh — le moins cher |

📊 Impact concret sur le prix En HTB2-MU (novembre 2024) : HPSH = 8.92 €/MWh contre HCSB = 3.57 €/MWh pour la seule composante TURPE énergie. Soit 2,5× plus cher en hiver le matin qu'en été la nuit. Ajoutez le prix spot EPEX (lui aussi plus élevé en hiver), et la différence totale peut atteindre 80-150 €/MWh entre les extrêmes. C'est ce gradient qui rend le PPA économiquement intéressant.

# 5. Les versions tarifaires : CU, MU, LU

## 5.1 Pourquoi 3 versions ?

Pour HTB2 et HTB1, RTE propose 3 versions tarifaires selon le profil de consommation de l'industriel. L'objectif est de permettre à chaque client de choisir la version qui minimise sa facture totale.

| Version | Signification | Profil type | Logique économique |
| --- | --- | --- | --- |
| CU | Courte Utilisation | Moins de ~3 000 h/an à pleine charge | Petite part fixe (b en €/kW/an), grande part variable (c en €/MWh). Adapté si consommation épisodique. |
| MU | Moyenne Utilisation | 3 000 à 5 000 h/an — industrie standard | Équilibre entre fixe et variable. Référente recommandée pour la plupart des industriels. Valeur par défaut du modèle. |
| LU | Longue Utilisation | Plus de ~5 000 h/an — process continu 24/7 | Grande part fixe, petite part variable. Optimal pour process très continus : aluminium, chlore, ciment, électrolyseur H2 modulable. |

💡 Comment choisir ? Process continu 24h/7j → LU. Trois postes / 5 jours semaine → MU. Équipement intermittent → CU. En cas de doute, MU est la valeur par défaut du modèle. Les scénarios ArcelorMittal MU et LU permettent précisément de mesurer la sensibilité à ce choix.

# 6. D'où viennent les chiffres ?

## 6.1 Source n°1 : fiches tarifaires officielles RTE

RTE publie des fiches tarifaires PDF officielles pour chaque domaine de tension. Ces documents sont publics, gratuits, téléchargeables sans compte sur services-rte.com.

| Fiche | Comment vérifier vous-même |
| --- | --- |
| HTB3 | services-rte.com > Bibliothèque documentaire > taper 'Fiches Tarifaires TURPE 6 HTB3' > télécharger le PDF |
| HTB2 | Même chemin, taper 'Fiches Tarifaires TURPE 6 HTB2' — vous y trouverez les tableaux CU/MU/LU avec les valeurs b et c |
| HTB1 | Même chemin, taper 'Fiches Tarifaires TURPE 6 HTB1' — structure identique à HTB2 |

## 6.2 Source n°2 : délibération CRE 2024 (mise à jour +4,99%)

Le TURPE est révisé chaque 1er août. En 2024, la délibération CRE n°2024-121 du 26 juin 2024 a fixé une hausse de +4,99%, entrée en vigueur le 1er novembre 2024. Ce coefficient de +4,99% est la somme :

- Inflation 2024 : +2,5% (indice des prix à la consommation hors tabac)

- Coefficient d'évolution annuel fixe : +0,49% (prévu dans la délibération initiale TURPE 6)

- Apurement du solde CRCP : +2,00% (compensation des écarts recettes/dépenses RTE en 2023)

URL de vérification : cre.fr > Délibérations > chercher '2024-121' et '2024-158'.

## 6.3 Méthode de calcul appliquée

Valeur novembre 2024 = Valeur RTE 2021 × 1,0499 Exemple : c-HPSH HTB2-MU 2021 = 0,85 c€/kWh → 0,85 × 1,0499 = 0,8924 c€/kWh = 8,924 €/MWh en 2024

⚠️ Mise à jour annuelle obligatoire Le TURPE est révisé chaque 1er août. À chaque révision, RTE publie de nouvelles fiches tarifaires sur services-rte.com. Mettre à jour TURPE_france.xlsx avant chaque nouveau projet client. Soit en lisant les nouvelles fiches, soit en appliquant le nouveau coefficient Z annoncé par la CRE.

# 7. Guide de lecture onglet par onglet

## Onglet README

La page d'accueil du fichier. Contient toutes les sources, les URLs de vérification, la méthode de calcul et les avertissements. Lire en priorité.

## Onglet timezone

Tableau qui fait correspondre chaque heure (0h à 23h) à une classe HP ou HC, pour chaque mois de l'année. FranceGridUtils.py lit ce tableau pour savoir, pour une heure donnée, si c'est des heures pleines ou creuses.

Règle : HP = 8h à 20h en semaine, HC = tout le reste (nuits + weekends). Identique pour tous les mois.

## Onglet season

Tableau qui fait correspondre chaque mois à une saison (Hiver ou Été). Combiné avec timezone, le modèle reconstruit la classe temporelle complète : HP + Hiver = HPSH, HC + Été = HCSB, etc.

Note : Le TURPE 6 distingue en réalité 3 saisons (Hiver, Demi-saison avr+oct, Été). Le modèle simplifie à 2 saisons pour rester compatible avec l'architecture du code. Pour une précision maximale, on pourrait ajouter une colonne 'Demi-saison' et adapter FranceGridUtils.py.

## Onglet contract

Contient les composantes fixes annuelles : composante de gestion (CG en €/an, identique pour tous) et composante de puissance moyenne (CS-b en €/kW/an, valeur MU indicative). Ces valeurs alimentent le calcul du coût fixe annuel du raccordement réseau.

## Onglet HTB3

Tarif unique. Une seule valeur à retenir : 3,465 €/MWh (novembre 2024). Le tableau de compatibilité répète cette valeur pour HP/HC et Hiver/Été — tous les chiffres sont identiques car HTB3 n'a pas de différentiation temporelle.

## Onglets HTB2 et HTB1

Les onglets les plus riches. Chaque onglet contient deux zones :

- En haut : tableau complet avec les 3 versions (CU, MU, LU) × 5 classes temporelles, en base 2021 et en novembre 2024, pour les deux composantes b (€/kW/an) et c (c€/kWh).

- En bas : format simplifié pour FranceGridUtils.py (Hiver/Été × HP/HC), utilisant la version MU comme référence. C'est ce tableau que le modèle lit directement. Les valeurs en bleu sont les inputs actifs.

# 8. Comment le modèle utilise ces données

## 8.1 Le rôle de FranceGridUtils.py

Le fichier TURPE_france.xlsx est lu par la fonction process_france_grid_data() dans FranceGridUtils.py. Cette fonction lit les onglets timezone, season, et HTB2 (ou HTB3 ou HTB1 selon le choix client) pour construire, heure par heure sur toute l'année, le coût complet de l'électricité réseau.

Note v3 : ce fichier s'appelait KEPCOutils.py dans la version coréenne originale (KEPCO = opérateur réseau coréen). En France, l'équivalent est FranceGridUtils.py. La logique est identique, seules les données ont changé.

## 8.2 La formule du coût horaire

Coût réseau(heure t) = Prix EPEX Spot(t) + TURPE énergie(t) + TICFE + CTA Où TURPE énergie(t) = valeur lue dans l'onglet HTB correspondant selon [saison(t), HP_ou_HC(t)]

## 8.3 Rôle dans la décision PPA

Ce coût réseau horaire est comparé au LCOE (Levelized Cost of Energy) du PPA renouvelable. Quand le coût réseau est élevé (HPSH en hiver, vers 80-120 €/MWh tout compris), acheter via PPA est très avantageux. La nuit en été (HCSB, autour de 40-60 €/MWh), l'avantage PPA est moindre.

C'est exactement pourquoi la différentiation temporelle du TURPE est si importante : elle fait varier l'attractivité économique du PPA selon les heures, ce qui influence directement le mix optimal calculé par optimize_ppa_mix() dans ppamodule.py.

# Récapitulatif — Les 10 points essentiels

| N° | Point clé |
| --- | --- |
| 1 | Le TURPE est le coût d'utilisation du réseau électrique, fixé par la CRE et perçu par RTE. Il ne dépend pas du prix du marché. |
| 2 | HTB3 (63 kV) = tarif unique 3,465 €/MWh. HTB2 (225 kV) et HTB1 (400 kV) = tarif binomial avec 4 classes temporelles. |
| 3 | Les 4 classes : HPSH, HCSH, HPSB, HCSB — de la plus chère (hiver en journée) à la moins chère (été la nuit). |
| 4 | HPSH = Heures Pleines Saison Haute = hiver en semaine 8h-20h. HCSB = Heures Creuses Saison Basse = été la nuit/weekend. |
| 5 | 3 versions : CU (courte utilisation < 3 000 h), MU (standard industriel 3 000-5 000 h), LU (process continu > 5 000 h). |
| 6 | Les chiffres 2021 viennent des fiches tarifaires PDF officielles RTE, téléchargeables sur services-rte.com. |
| 7 | Les chiffres novembre 2024 = valeurs 2021 × 1,0499 (hausse +4,99% délibération CRE 2024-121 + 2024-158). |
| 8 | Le fichier s'appelait KEPCO car le modèle vient de Corée. En France, FranceGridUtils.py remplace KEPCOutils.py — même structure, chiffres français. |
| 9 | FranceGridUtils.py lit timezone + season pour savoir quelle classe temporelle appliquer à chaque heure, puis lit la valeur c (€/MWh) dans l'onglet HTB choisi. |
| 10 | Le TURPE est mis à jour chaque 1er août. Vérifier les nouvelles fiches RTE et mettre à jour le fichier chaque année avant un nouveau projet. |

## Sources officielles à bookmarker

| Source | URL |
| --- | --- |
| Fiches tarifaires RTE 2021 (base des chiffres) | services-rte.com > Bibliothèque documentaire > 'Fiches Tarifaires TURPE 6' |
| Délibération CRE mise à jour 2024 | cre.fr > Délibérations > n°2024-121 (26 juin 2024) + n°2024-158 (10 sept 2024) |
| Calculatrice TURPE interactive | cre.fr > Électricité > Réseaux > Tarifs d'accès > Outils de calcul |
| Plaquette pédagogique RTE | services-rte.com > 'Comprendre le TURPE 6 HTB' |

French PPA Model v3.0 — Guide TURPE v2.0 — Mars 2026