FRENCH PPA MODEL

README — Guide de démarrage v3.0

Mars 2026

Modèle d'optimisation PPA pour industriels français HTB — simulation horaire sur 20 ans. Cas de référence : ArcelorMittal Dunkerque (685 MW) · H2 Normandie (200 MW) 6 fichiers Python livrés · 6 scénarios · 7 axes contractuels · interface Streamlit 5 pages

# 1. Ce que fait le modèle

Le French PPA Model évalue et optimise la stratégie d'approvisionnement en électricité renouvelable d'un industriel français raccordé en haute tension (HTB). Il simule heure par heure, sur 20 ans, la production ENR, le prix EPEX Spot, le TURPE HTB et les clauses contractuelles avancées, puis calcule la VAN des économies réalisées par rapport au réseau.

| Ce que le modèle fait | Ce que le modèle ne fait pas |
| --- | --- |
| ✔ Screener les sites solaires/éoliens (capture rate, corrélation, LCOE) ✔ Optimiser le mix PPA par LP scipy : MW, prix, couverture cible ✔ 6 structures contractuelles : fixed, collar, indexed_spot, floor_only... ✔ Cashflow 20 ans : VAN, payback, IRR ✔ Interface Streamlit 5 pages + Data Explorer 9 onglets | ✘ Dimensionnement raccordement réseau (RTE/ENEDIS) ✘ Valorisation des flexibilités et marchés de balancing ✘ Prix forward au-delà des scénarios RTE FE 2050 ✘ Conseil juridique — à valider avec un juriste énergie |

ℹ️ Ce modèle est une réécriture complète du modèle PPA coréen (SK/Samsung). La migration Corée → France est totale : devise EUR native, TURPE HTB au lieu de KEPCO, EPEX Spot au lieu du SMP, GOs au lieu des RECs, FranceGridUtils.py au lieu de KEPCOutils.py. Les fichiers de patch (ppamodule_france_adaptations.py, KEPCO_france.xlsx) n'existent plus.

# 2. Fichiers du projet

| Fichier | Rôle | Lignes | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| app.py | Interface Streamlit — 5 pages : Accueil · Data Explorer · Scénario & Calcul · Résultats · Carte GIS | 1 522 | ✅ Livré |
| ppamodule.py | Moteur de calcul : load_scenario, optimize_ppa_mix, compute_ppa_settlement, run_npv_cashflow, run_model | 1 289 | ✅ Livré |
| FranceGridUtils.py | 8 modules : TURPE HTB · profil réseau · métriques sites · capture price · screening · dispatch LP BESS · GO · grid info | 1 023 | ✅ Livré |
| download_france_data.py | Téléchargement : PVGIS (10 sites) · ERA5 (10 zones) · EPEX ODRE · grid_france.csv · capture_rates.db | 944 | ✅ Livré |
| build_land_grid.py | GIS foncier : RPG IGN · DVF · INPN · carte Leaflet. On-site uniquement. | ~600 | ✅ Livré |
| explore_ppa_data_france.ipynb | Notebook d'exploration — répliqué dans Data Explorer Streamlit. | — | ✅ Livré |

## 2.1 Répertoire database/

| Fichier | Contenu | Généré par |
| --- | --- | --- |
| grid_france.csv | Trajectoires CAPEX ENR · CO2 · ENR share · EPEX moyen 2023→2050 | download_france_data.py |
| TURPE_france.xlsx | Tarifs TURPE 6 HTB — délibération CRE n°2024-121 (+4,99 %, nov. 2024) | Manuel — CRE |
| wind_grid_france.xlsx | 30 parcs éoliens offshore + onshore, France entière | download_france_data.py |
| solar_patterns.db | Profils PV horaires — 10 sites PVGIS (ou synthétiques) | download_france_data.py |
| wind_patterns.db | Profils éoliens horaires — 10 zones ERA5 (ou synthétiques) | download_france_data.py |
| load_patterns.db | 4 profils de charge : sidérurgie · chimie · papier · agroalim | download_france_data.py |
| epex_profiles.db | Prix EPEX DA horaires — cache SQLite (ODRE ou synthétique) | download_france_data.py |
| capture_rates.db | Capture rates précalculés par site et technologie | download_france_data.py |

# 3. Installation et démarrage

## 3.1 Dépendances

# Obligatoires pip install pandas numpy scipy plotly streamlit openpyxl requests # Pour build_land_grid.py uniquement pip install geopandas shapely

## 3.2 Mode offline — démarrage immédiat

# Étape 1 : générer les données synthétiques (~10 sec) python download_france_data.py --offline # Étape 2 : lancer Streamlit streamlit run app.py → http://localhost:8501

## 3.3 Mode réel — données APIs (~10-15 min)

python download_france_data.py # Options python download_france_data.py --lat 50.93 --lon 2.38 python download_france_data.py --year 2021 python download_france_data.py --epex epex_2024.csv

## 3.4 Calcul depuis Python

from ppamodule import run_model, compare_scenarios results = run_model( xlsx_path='scenario_defaults.xlsx', scenario_col='PPA100_ArcelorMittal_MU', load_col='siderurgie', ) print(f"VAN : {results['npv_eur']/1e6:.1f} M€ ¦ Payback : {results['payback_years']} ans")

## 3.5 GIS foncier on-site (optionnel)

python build_land_grid.py --lat 50.93 --lon 2.38 --buffer 30 # → gisdata/db_semippa_auto.gpkg + .csv + _map.html

ℹ️ build_land_grid.py n'est requis que pour les scénarios on-site. Pour tous les scénarios off-site, le modèle fonctionne sans données GIS.

# 4. Données réelles recommandées

| Donnée | Priorité | Comment obtenir | Impact si synthétique |
| --- | --- | --- | --- |
| Courbe de charge client | 🔴 Critique | Export ENEDIS (espace client) ou gestionnaire énergie. CSV datetime/MW. | VAN et couverture charge non fiables |
| Prix EPEX Spot | 🟠 Haute | odre.opendatasoft.com → prix-spot-da-horaires. Option : --epex epex.csv | Capture rates et settlement approximatifs |
| eco2mix CO2 / ENR | 🟠 Haute | odre.opendatasoft.com → eco2mix-national-cons-def. Colonnes taux_co2 et taux_enr. | Indicateurs ESG/Scope 2 approximatifs |
| Parcs éoliens additionnels | 🟡 Normale | Compléter wind_grid_france.xlsx via CRE AO 2021-2024, thewindpower.net | Mix PPA moins diversifié |
| TURPE actualisé | 🟡 Normale | Chaque 1er août : services-rte.com → Fiches tarifaires TURPE 6 HTB. | Coût réseau sous-estimé |

⚠️ La courbe de charge client est le seul paramètre non synthétisable de façon fiable — chaque site industriel a un profil unique. C'est la priorité absolue avant toute analyse client sérieuse.

# 5. Interface Streamlit

| Page | Contenu principal |
| --- | --- |
| 🏠 Accueil | Statut des 8 fichiers database/ en temps réel. Aperçu des scénarios disponibles. Guide démarrage. |
| 📊 Data Explorer | 9 onglets : Trajectoires grid_france · Profils Solaires · Profils Éoliens · Charge Industrielle · EPEX Spot · Capture Rates · Parcs Éoliens (carte Mapbox) · Complémentarité (matrice corrélation) · Qualité données. |
| ⚙️ Scénario & Calcul | Sélecteur scénario + ajustements (charge, WACC, durée, structure de prix) + clauses avancées AXE 4 / AXE 7. Bouton Lancer le calcul. |
| 📈 Résultats | KPIs : VAN · MW · Couverture · Coût net · Payback. Onglets : Cashflow 20 ans · Mix PPA · Sites screenés · Paramètres. |
| 🗺️ Carte GIS | Carte Leaflet parcelles RPG. Stats surface/puissance/distance/prix. Bouton Construire la grille. |

# 6. Concepts clés du marché français

## 6.1 Capture Rate

Mesure la valeur réelle d'un parc sur le marché spot. Formule : CR = Σ(prod(t) × spot(t)) / (Σprod(t)) / spot_moyen. Un solaire en France Sud a typiquement CR ≈ 0,82–0,88 (cannibalisation midi). Un offshore hivernal peut avoir CR ≈ 1,05–1,15 (production aux heures de pointe).

## 6.2 PPA physique sleeved

Structure dominante France 2024 (> 65 % des contrats). Le producteur injecte au réseau au prix spot. Un fournisseur intermédiaire (sléeveur) verse le complément (prix PPA – spot) et gère les écarts de production. Sleeving fee typique : 2–5 €/MWh.

## 6.3 TURPE péréquation

En France, le TURPE est identique partout sur le territoire — seul le niveau de tension (HTB3/HTB2/HTB1) différencie les tarifs. La localisation géographique n'a aucun impact, contrairement au modèle KEPCO coréen.

## 6.4 Fin de l'ARENH (janvier 2026)

⚠️ L'ARENH (42 €/MWh) a expiré fin décembre 2025. Les contrats de long terme EDF successeurs (CPP, prix estimés 60–70 €/MWh sur 15 ans) constituent la nouvelle alternative concurrente aux PPAs. À intégrer comme scénario de référence dans les analyses client.

## 6.5 GOs vs RECs coréens

|  | GOs France | RECs Corée |
| --- | --- | --- |
| Prix 2024 | 3 – 15 €/MWh selon granularité | ~57 €/MWh (80 000 KRW) |
| Granularité horaire (24-7 CFE) | 10 – 20 €/MWh (+120 %) | Non applicable |
| Impact sur décision PPA | Faible (< 5 % du différentiel) | Significatif |
| Marché | AIB / EEX | KPX |

# 7. Migration Corée → France

| Ancien (Corée) | Nouveau (France v3.0) | Note |
| --- | --- | --- |
| KEPCOutils.py | FranceGridUtils.py | Entièrement réécrit |
| KEPCO.xlsx / KEPCO_france.xlsx | TURPE_france.xlsx | Appellation KEPCO disparue |
| ppamodule_france_adaptations.py | Supprimé | ppamodule.py est natif France |
| grid.csv | database/grid_france.csv | Colonnes enrichies (wind_onshore_capex, bess_capex_per_mwh...) |
| wind_grid.xlsx (6 parcs) | wind_grid_france.xlsx (30 parcs) | Ajout onshore + parcs synthétiques |
| SMP KRW | EPEX Spot €/MWh | Même mécanique, marché EU couplé |
| REC | GO (Garantie d'Origine) | Prix ~10× plus bas |
| Currency Exchange Rate KRW/USD | Currency = 1.0 (EUR natif) | Paramètre gardé mais toujours = 1 |
| Load SK / Samsung | Load ArcelorMittal / H2 Normandie | Noms francisés |
| HV_C_I/II/III | HTB3 / HTB2 / HTB1 | Correspondance directe |
| CO2 ~450 gCO2/kWh | CO2 ~47 gCO2/kWh | France = nucléaire 70 % |

# 8. Sources officielles

| Source | Données | URL |
| --- | --- | --- |
| ODRE | Prix EPEX DA · eco2mix CO2/ENR | odre.opendatasoft.com |
| CRE | AO ENR · délibérations TURPE | cre.fr |
| Services-RTE | Fiches tarifaires TURPE 6 HTB | services-rte.com |
| RTE Futurs Énergétiques | CO2 · ENR · prix long terme | rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives |
| PVGIS JRC | Profils PV horaires | pvgis.ec.europa.eu |
| Open-Meteo ERA5 | Profils vent 100 m | archive-api.open-meteo.com |
| IGN Géoplateforme WFS | RPG · ZNIEFF · Natura 2000 | data.geopf.fr/wfs/wfs |
| DVF data.gouv.fr | Prix foncier | files.data.gouv.fr/geo-dvf |
| IRENA | CAPEX ENR et BESS | irena.org/publications |
| AIB / EEX | Prix GOs | aib-net.org · eex.com/environmental-markets |
| Damodaran | WACC par secteur | pages.stern.nyu.edu/~adamodar |
| WindEurope | Statistiques offshore | windeurope.org/intelligence-platform |

French PPA Model v3.0  —  Mars 2026  —  Confidentiel